a) Сплошная основная (толстая) — s.
Назначение: видимые контуры, кромки.

б) Сплошная тонкая — s/3…s/2.
Назначение: размерные, выносные, линии-выноски, штриховка, линии построения.

в) Сплошная волнистая (тонкая) — s/3…s/2.
Назначение: линия обрыва, границы местного вида/разреза.

г) Штриховая (тонкая) — s/3…s/2; штрих 2–8 мм, промежуток 1–2 мм.
Назначение: невидимые контуры и кромки.

д) Штрихпунктирная (тонкая) — s/3…s/2; длинный штрих 5–30 мм, промежуток 3–5 мм, точка, 3–5 мм, длинный штрих…
Назначение: осевые и центровые линии, линии симметрии.

е) Штрихпунктирная утолщённая — s; длинный штрих 5–30 мм, промежутки 3–5 мм.
Назначение: след секущей плоскости, линии для выделения поверхностей (например, покрытия).

ж) Разомкнутая (ломаная) тонкая — s/3…s/2.
Назначение: обрыв длинных предметов (ступенчатый обрыв).